惠来县污水处理设施建设运行情况表

填报单位：                                                                                填报月份：2021年 1月

| 污水 处理厂 名称 | 减排 任务 （吨/年） | 处理规模（吨/日） | 进水 方式 | 设计COD 浓度（mg/L） |  | 实际COD 浓度（mg/L） |  | 日平均 处理 水量 （万吨） | COD 年减排任务 完成量 （吨） | 在线监控 系统 情况 |  |  | 管网 建设情况 |  | 月 排放水量 （万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 |  |  | 安装 | 联网 | 验收 | 设计 总长度（km） | 已完成长度（km） |  |
| 惠来县 城区污水处理厂 |  | 首期20000 | 管网 连续 进水 | ≤250 | ≤40 | 80.0 | 19.6 | 1.3 | 23.09到1月31日（含） 为止 | 是 | 是 | 是 | 5.8 主干管 | 5.8 | 38.22 |
| 月COD 削减量 （吨） | 月氨氮 削减量 （吨） | 月污泥 产生量 （吨） | 污泥 处置 方式 | 设计氨氮进水 浓度 | 设计氨氮出水 浓度 | 氨氮进水 浓度 | 氨氮出水 浓度 | 本月电量 （度） | 氨氮 年减排 完成量（吨） | 存在问题： 进水量偏少 |  |  |  | 情况说明： - 仅用出水排放量计算减排量。 - 用在线有效数据进出水浓度计算减排量。未按照出水最低限值（ＣＯＤ25、氨氮3）计算。 |  |
| 23.09 | 6.34 | 10.6 | 卫生填埋 | ≤30 mg/L | ≤8 mg/L | 19.3 mg/L | 2.7 mg/L | 66850 | 6.34到1月31日（含）为止 |  |  |  |  |  |  |

填表人：                                 审核人：                                填报日期： 2021.2.3

备注：   每月3日前上报县环境监察分局